Technické podmínky výrobků (fotografie jsou pouze ilustrační)

Zdravotechnická zařízení

UM – umyvadlo

- bílé, diturvitové, rozměry 550 mm / 410 mm, s otvorem pro stojánkovou baterii

- kryt na sifon polosloup

Baterie umyvadlová pro teplou i studenou vodu

- stojánková páková baterie, kovová páka, s EKO kartuší

- výpustní rameno baterie opatřeno sítkem

- včetně hadiček na přívod vodu

Baterie umyvadlová pro studenou vodu

- stojánková páková baterie, kovová páka, s EKO kartuší

- přívod pouze studené vody, včetně hadičky na přívod vody

Revizní dvířka do SDK stěny

- rozměr dvířek 300x300 mm (pro uzavírací kohouty), rozměry 150x300 mm (pro čistící kusy kanalizace), bílá dvířka, Al rámeček, zámek

- dvířka pro montáž do podhledu a SDK stěny, dvířka do vlhkého prostředí

- plné, jednokřídlé dvířka

Zdravotechnické rozvody

Vnitřní rozvod vody

- plastové systémy PPR (plastové potrubí z polypropylenu)

- tlaková řada PN 16

- požární klasifikace – třída C3

Izolace potrubí vody

- návlekové trubice dutého profilu z pěnového polyetylenu

- pro rozvod vody návlekové trubice tl. dle DN

Vnitřní kanalizace

- plastové systémy – HT systém